ESSOR INGENIERIE - 10, Rue de Rome 75008 PARIS  01 53 42 68 80 www.essor.group

Sarl au capital de 500 000 € - R.C.S Pau - SIRET 438 068 116 00203 - N° Intracommunautaire FR 54 438 068 116 - APE 7112B

Notice de durabilité des bâtiments D & E

Projet immobilier de PARC D’ACTIVITÉ

| T13_26007 | ESSOR | Conception | ENV | Stratégie MAT 05 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFFAIRE | EMETTEUR | PHASE | LOT | INTITULE | INDICE |

OUBE Vérification : CLD

Sommaire

Table des matières

1. Objet et principe de conformité	3

2. Périmètre pris en compte	3

3. Références de conception mobilisées	4

4. Synthèse des exigences MAT 05 appliquées au projet	4

5. Objectif 1 - Protection des zones vulnérables contre les dommages	4

6. Objectif 2 - Protection des éléments exposés contre la dégradation matérielle	5

7. Prescriptions complémentaires à intégrer pour verrouiller le crédit	6

8. Éléments de preuve recommandés pour l’évaluation BREEAM	7

9. Conclusion	7

| Opération | Construction d’un parc d’activité comprenant 2 bâtiments - 21, rue des Usines, 31150 Fenouillet |
| --- | --- |
| Maître d’ouvrage / opération | Veellage Fenouillet Tranche 2 / Affaire 267 |
| Objet du document | Justifier la conformité de la stratégie de robustesse et durabilité au crédit BREEAM Mat 05 pour un périmètre Shell only |
| Périmètre BREEAM | Coque et aménagements extérieurs relevant du développeur ; exclusion des aménagements intérieurs preneurs et zones dépendant du futur fit-out |

# 1. Objet et principe de conformité

Le présent document constitue une note de stratégie MAT 05 adaptée au projet de Fenouillet. Il reprend les exigences du crédit BREEAM Mat 05, les adapte au périmètre Shell only, et les met en correspondance avec les dispositions décrites dans la Notice descriptive Ind.04 et avec les exemples de protections issus de l’Annexe 4. L’objectif est de démontrer que la coque du bâtiment et les aménagements extérieurs relevant du marché développeur intègrent des mesures de protection et de durabilité suffisantes pour limiter les dégradations, réduire la fréquence de remplacement des composants et sécuriser l’obtention du crédit.

Rappel important - Shell only : pour MAT 05, les zones vulnérables intérieures peuvent être exclues lorsqu’elles ne relèvent pas du périmètre du développeur et dépendent du futur preneur. En revanche, la protection des éléments exposés contre la dégradation matérielle demeure applicable à tous les éléments de coque et aux aménagements extérieurs relevant du projet.

# 2. Périmètre pris en compte

| Inclus dans la présente stratégie | Exclus du périmètre Shell only | Justification |
| --- | --- | --- |
| Fondations, longrines périphériques, dallage sur terre-plein, façades, bardages, menuiseries extérieures, portes extérieures, toiture-étanchéité, descentes EP, acrotères, cheminements piétons, voiries, stationnements, bandes stériles, clôtures et espaces verts relevant du marché coque. | Aménagements intérieurs preneurs, cloisons, doublages, finitions, protections intérieures dépendantes du fit-out futur. | Ces prestations relèvent des lots privatifs ou d’options d’aménagement intérieur et ne peuvent être retenues en shell only. |
| Zones de circulation extérieures, aires de manoeuvre, quais et pieds de façades exposés au risque de chocs ou d’intempéries. | Protections de couloirs, locaux déchets, sanitaires, bureaux aménagés ou entrepôts finis lorsque ces zones ne sont pas livrées dans le périmètre coque. | Le manuel autorise l’exclusion des zones vulnérables qui ne font pas partie du remit du développeur. |

# 3. Références de conception mobilisées

- BREEAM International New Construction Version 6 - Mat 05 Designing for durability and resilience.

- Notice descriptive Ind.04 du 10/03/2026 - sections 4.1 à 4.7 relatives à la coque des bâtiments.

# 4. Synthèse des exigences MAT 05 appliquées au projet

| Exigence BREEAM | Application au projet Fenouillet | Statut retenu |
| --- | --- | --- |
| Protection des parties vulnérables contre les dommages (trafic piéton, chariots, collisions véhicules). | Applicable uniquement pour les zones relevant réellement de la coque et des aménagements extérieurs livrés par le développeur. Les protections intérieures dépendant du futur fit-out ne sont pas retenues dans la présente note. Les collisions extérieures façade / véhicules et quais restent à traiter. | Applicable partiellement |
| Protection des éléments exposés contre la dégradation des matériaux due aux facteurs environnementaux, biologiques et polluants. | Applicable intégralement à la coque et aux aménagements extérieurs : fondations, longrines, façades, bardages, menuiseries extérieures, portes, toiture, descentes EP, ouvrages métalliques extérieurs, cheminements et espaces verts. | Applicable intégralement |
| Démonstration par mesures de conception et de spécification adaptées au projet. | La présente stratégie identifie les mesures déjà prévues dans la Notice V04 et les prescriptions complémentaires à intégrer aux pièces marché pour verrouiller le crédit au Design Stage puis au Post Construction Stage. | Conforme sous réserve de reprise documentaire |

# 5. Objectif 1 - Protection des zones vulnérables contre les dommages

Compte tenu du périmètre Shell only, seules les protections liées à la coque et aux aménagements extérieurs sont retenues comme opposables dans cette note. Les exemples de l’Annexe 4 relatifs à des espaces intérieurs non livrés en coque simple sont conservés en référence mais ne sont pas utilisés comme base principale de conformité.

| Sous-critère MAT 05 | Périmètre shell only retenu | Réponse projet / prescriptions | Niveau de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.a Protection contre le trafic piéton important dans les entrées, espaces publics et lieux de passage. | Applicable seulement aux accès piétons et cheminements extérieurs livrés dans le marché coque. | Cheminements piétons en béton désactivé, bordurés, avec traitement pérenne ; zones d’accès extérieures identifiées au plan masse. Les finitions de halls, couloirs et espaces intérieurs aménagés ne sont pas prises en compte dans la présente note. | Partiellement applicable / conforme sur périmètre extérieur |
| 1.b Protection contre les chariots ou véhicules à moins de 1 m de l’enveloppe intérieure. | Non retenu, sauf si certaines zones logistiques intérieures et protections associées relèvent explicitement du marché coque lors de la consultation entreprises. | À ce stade, ce point est exclu du champ principal de démonstration shell only. En cas de maintien dans le périmètre marché, prévoir bardage intérieur résistant aux chocs, potelets, rails muraux, cornières et plaques de protection. | Exclu du périmètre principal |
| 1.c Protection contre les collisions de véhicules à moins de 1 m des façades et à moins de 2 m des zones de livraison. | Applicable aux stationnements, voiries, aires de manoeuvre et quais relevant du marché coque. | À intégrer explicitement aux pièces marché : butoirs de quais, chasse-roues / butées de stationnement, bornes ou potelets de protection en pied de façade lorsque les véhicules manoeuvrent à proximité, et protection localisée des descentes EP ou points singuliers exposés. | À confirmer / prescription à verrouiller |

# 6. Objectif 2 - Protection des éléments exposés contre la dégradation matérielle

Le tableau ci-dessous constitue la matrice principale de conformité MAT 05 pour le périmètre coque. Il recense, par élément, les risques de dégradation à considérer et les mesures prévues ou à prescrire pour Fenouillet.

| Élément concerné | Vecteurs d’impact principaux | Dégradations visées | Réponse projet Fenouillet | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondations, substructure, longrines périphériques, dallage bas | Humidité, eau de ruissellement, variations thermiques, polluants du sol | Humidité, corrosion, efflorescences, pourrissement, désordres localisés | Fondations superficielles à semi-profondes selon études géotechniques ; longrines pré-isolées R=3,00 en périphérie ; imperméabilisation des longrines par enduit hydrofuge en 2 couches sur parties visibles et enterrées ; remblais compactés et gestion des EP selon notice dédiée. | Conforme, à forte valeur probante |
| Toiture-étanchéité, acrotères, sorties et relevés | Rayonnement solaire, pluie, vent, températures, intempéries | Vieillissement, cloquage, infiltrations, arrachement, corrosion | Complexe de couverture BRoof (T3) avec bac acier galvanisé, laine de roche, étanchéité bicouche auto-protégée ; relevés périphériques renforcés sur costière ; couvertines acier laqué ; naissances EP avec crapaudines. | Conforme |
| Façades, bardages et habillages extérieurs | Soleil, eau, vent, pluie battante, variations thermiques, abrasion | Décoloration, corrosion, déformation, ruissellement, vieillissement prématuré | Bardages métalliques extérieurs fixés sur profilés aluminium ; profils d’angles et bavettes acier laqué ; bavette filante au droit des changements de matériaux pour éviter le ruissellement sur vitrages ; contre-bardage des acrotères ; couvertines filantes. | Conforme |
| Cadres bois de façade et brise-soleil | Soleil, humidité, vent, agents biologiques | Décoloration, variation dimensionnelle, vieillissement, attaque biologique | Habillage en lames Douglas avec imprégnation colorée, sans recoupe sur la longueur ; bac sec en tête ; brise-soleil métalliques thermolaqués ; structure support galvanisée. Prévoir dans les pièces d’exécution les prescriptions d’entretien et de classe d’emploi adaptées à l’exposition. | Conforme sous réserve de prescription d’entretien |
| Menuiseries extérieures et vitrages | Pluie, vent, température, ensoleillement, usage intensif au RDC | Infiltration, corrosion, vieillissement des joints, casse / effraction | Menuiseries aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique ; double vitrage à isolation renforcée ; classement A2 E4 VA2 ; vitrages anti-effraction P5A au RDC ; joints silicone de finition. | Conforme |
| Portes sectionnelles et portes métalliques extérieures | Chocs, intempéries, vent, usage répété | Déformation, corrosion, usure localisée | Éléments extérieurs prévus dans la coque. Il convient d’ajouter, lorsque les configurations l’exigent, des protections anti-chocs localisées et butoirs adaptés aux zones de quai et de manoeuvre. | Conforme sous réserve de protection anti-chocs localisée |
| Descentes EP et points singuliers en pied de façade | Eau, chocs accidentels, corrosion | Percement, écrasement, corrosion, fuites | Descentes EP intérieures en PVC ; protection mécanique des pieds de chute par pliages acier galvanisé sur 1,00 m de hauteur. | Conforme |
| Voiries, stationnements, cheminements, aires déchets, bandes stériles | Trafic, eau, gel/dégel, abrasion, végétation | Usure, rejaillissement, dégradation des pieds de façade | Voiries dimensionnées selon trafic VL / PL ; stationnements perméables en pavés drainants ; cheminements piétons en béton désactivé ; aire déchets en béton balayé avec siphon ; bande stérile périphérique de 0,50 m en gravier sur géotextile protégeant le pied des façades contre les rejaillissements. | Conforme |
| Espaces verts et plantations | Végétation, sécheresse, racines, humidité | Désordres racinaires, dégradation des plantations, impact sur étanchéité ou pied de bâtiment | Essences locales robustes ; fosses d’arbres dédiées ; plantations conformes au plan paysager ; absence d’arrosage permanent recherché une fois l’enracinement acquis. Il conviendra de maintenir des distances adaptées entre plantations et enveloppe / ouvrages sensibles. | Conforme sous réserve de respect des distances de plantation |

# 7. Prescriptions complémentaires à intégrer pour verrouiller le crédit

• Intégrer explicitement dans les CCTP / notice / plans de synthèse les dispositifs anti-collision en façade et en zones de livraison : butoirs de quais, chasse-roues, bornes ou potelets lorsque les véhicules manoeuvrent à proximité de l’enveloppe.

• Formaliser dans les pièces marché que les protections intérieures dépendant du futur preneur ne relèvent pas du périmètre Shell only, afin d’éviter une ambiguïté en audit.

• Conserver une traçabilité claire des choix de matériaux extérieurs : fiches techniques bardage, menuiseries, étanchéité, bois extérieur, protections métalliques, revêtements de voirie et bordures.

• Prévoir dans les DOE et plans as-built l’identification des protections effectivement mises en oeuvre en pied de façade, aux quais et sur les points singuliers exposés.

• Joindre, pour le bois extérieur et les composants métalliques exposés, les prescriptions de mise en oeuvre, de finition et d’entretien afin d’étayer la stratégie de durabilité dans le temps.

# 8. Éléments de preuve recommandés pour l’évaluation BREEAM

| Stade | Pièces principales | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Design Stage | Notice descriptive, plans masse, plans façades, détails de bardage / étanchéité / EP, fiches techniques menuiseries et matériaux extérieurs, présente stratégie MAT 05 signée. | Les engagements doivent être spécifiques au projet et non une simple reprise générique du texte BREEAM. |
| Post Construction Stage | Plans DOE, fiches produits posés, photos géolocalisées ou repérées, constat de site, preuves de pose des butoirs / bornes / protections, détails exécutés des pieds de façade et descentes EP. | À ce stade, la preuve doit porter sur le réalisé et non sur une intention. |
| Audit shell only | Note de périmètre explicitant les postes exclus car relevant du futur fit-out preneur. | Point clé pour éviter toute remise en cause des critères 1.a et 1.b en zone intérieure non livrée. |

# 9. Conclusion

Sur la base du référentiel BREEAM International New Construction V6 et de la Notice V04, le crédit Mat 05 peut être justifié pour le projet Fenouillet en Shell only, à condition de centrer la démonstration sur la coque et les aménagements extérieurs réellement livrés par le développeur. Les éléments de durabilité de l’enveloppe sont globalement bien couverts par la notice. Le principal point à verrouiller concerne la formalisation des protections contre les collisions véhicules en façade / quais.